| 59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19 # Instrukcja użytkowania i konserwacji Rękawice ochronne, trzypalcowe długie ## IZO-TERM K3-265-008 # Zastosowanie - Rękawice są przeznaczone do ochrony przed oparzeniem gorącymi przedmiotami do 250oC otwartym płomieniem, odpryskami płynnego metalu, intensywnym promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym Charakterystyka wyrobu - Rękawice są wykonane z zewnętrznej tkaniny szklanej niepalnej, metalizowanej od strony grzbietowej. - Rękawica posiada wewnętrzną warstwę izolującą wykonaną z impregnowanej tkaniny wełnianej. - Rękawica w części wewnętrznej dłoni wykonana jest ze skóry niepalnej Ostrzeżenie: Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony Objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wg PN-EN 407 : 1997 PN-EN 407:1997 Konieczność zapoznania się z instrukcją 42343x użytkowania. Poziomy ochrony: Znak graficzny oznaczający ochronę przed zagrożeniem termicznym. - zachowanie się podczas palenia - 4 poziom skuteczności - odporność na ciepło kontaktowe - 2 poziom skuteczności do 250o C - odporność na ciepło konwekcyjne - 3 poziom skuteczności - odporność na ciepło promieniowania - 4 poziom skuteczności - odporność na drobne rozpryski stopionego metalu- 3 poziom skuteczności - odporność na duże ilości stopionego metalu - x poziom skuteczności X - oznacza, że rękawica nie była badana w zakresie danego parametru. CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 | 59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19 # Instrukcja użytkowania i konserwacji Rękawice ochronne, trzypalcowe długie ## IZO-TERM K3-265-008 # Zastosowanie - Rękawice są przeznaczone do ochrony przed oparzeniem gorącymi przedmiotami do 250oC otwartym płomieniem, odpryskami płynnego metalu, intensywnym promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym Charakterystyka wyrobu - Rękawice są wykonane z zewnętrznej tkaniny szklanej niepalnej, metalizowanej od strony grzbietowej. - Rękawica posiada wewnętrzną warstwę izolującą wykonaną z impregnowanej tkaniny wełnianej. - Rękawica w części wewnętrznej dłoni wykonana jest ze skóry niepalnej Ostrzeżenie: Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony Objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wg PN-EN 407 : 1997 PN-EN 407:1997 Konieczność zapoznania się z instrukcją 42343x użytkowania. Poziomy ochrony: Znak graficzny oznaczający ochronę przed zagrożeniem termicznym. - zachowanie się podczas palenia - 4 poziom skuteczności - odporność na ciepło kontaktowe - 2 poziom skuteczności do 250o C - odporność na ciepło konwekcyjne - 3 poziom skuteczności - odporność na ciepło promieniowania - 4 poziom skuteczności - odporność na drobne rozpryski stopionego metalu- 3 poziom skuteczności - odporność na duże ilości stopionego metalu - x poziom skuteczności X - oznacza, że rękawica nie była badana w zakresie danego parametru. CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 |
| --- | --- |
| 59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19 # Instrukcja użytkowania i konserwacji Rękawice ochronne, trzypalcowe długie ## IZO-TERM K3-265-008 # Zastosowanie - Rękawice są przeznaczone do ochrony przed oparzeniem gorącymi przedmiotami do 250oC otwartym płomieniem, odpryskami płynnego metalu, intensywnym promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym Charakterystyka wyrobu - Rękawice są wykonane z zewnętrznej tkaniny szklanej niepalnej, metalizowanej od strony grzbietowej. - Rękawica posiada wewnętrzną warstwę izolującą wykonaną z impregnowanej tkaniny wełnianej. - Rękawica w części wewnętrznej dłoni wykonana jest ze skóry niepalnej Ostrzeżenie: Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony Objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wg PN-EN 407 : 1997 PN-EN 407:1997 Konieczność zapoznania się z instrukcją 42343x użytkowania. Poziomy ochrony: Znak graficzny oznaczający ochronę przed zagrożeniem termicznym. - zachowanie się podczas palenia - 4 poziom skuteczności - odporność na ciepło kontaktowe - 2 poziom skuteczności do 250o C - odporność na ciepło konwekcyjne - 3 poziom skuteczności - odporność na ciepło promieniowania - 4 poziom skuteczności - odporność na drobne rozpryski stopionego metalu- 3 poziom skuteczności - odporność na duże ilości stopionego metalu - x poziom skuteczności X - oznacza, że rękawica nie była badana w zakresie danego parametru. CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 | 59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19 # Instrukcja użytkowania i konserwacji Rękawice ochronne, trzypalcowe długie ## IZO-TERM K3-265-008 # Zastosowanie - Rękawice są przeznaczone do ochrony przed oparzeniem gorącymi przedmiotami do 250oC otwartym płomieniem, odpryskami płynnego metalu, intensywnym promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym Charakterystyka wyrobu - Rękawice są wykonane z zewnętrznej tkaniny szklanej niepalnej, metalizowanej od strony grzbietowej. - Rękawica posiada wewnętrzną warstwę izolującą wykonaną z impregnowanej tkaniny wełnianej. - Rękawica w części wewnętrznej dłoni wykonana jest ze skóry niepalnej Ostrzeżenie: Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony Objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wg PN-EN 407 : 1997 PN-EN 407:1997 Konieczność zapoznania się z instrukcją 42343x użytkowania. Poziomy ochrony: Znak graficzny oznaczający ochronę przed zagrożeniem termicznym. - zachowanie się podczas palenia - 4 poziom skuteczności - odporność na ciepło kontaktowe - 2 poziom skuteczności do 250o C - odporność na ciepło konwekcyjne - 3 poziom skuteczności - odporność na ciepło promieniowania - 4 poziom skuteczności - odporność na drobne rozpryski stopionego metalu- 3 poziom skuteczności - odporność na duże ilości stopionego metalu - x poziom skuteczności X - oznacza, że rękawica nie była badana w zakresie danego parametru. CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 |
| Rękawice występują w następujących wielkościach: - 10 – 580-630 mm - 11 – 620-650 mm # Konserwacja - Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni rękawic usunąć przyczepione zanieczyszczenia. Okres trwałości - Można stosować do oznak zniszczenia - Nie należy stosować rękawic z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia - Własności rękawic w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu Instrukcja transportu i przechowywania - Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem - Przechowywać w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem Instrukcja konserwacji zakopconą i zmatowiałą powierzchnię aluminiowaną lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.. nie prać mechanicznie. nie stosować bielenia. suszyć przez ociekanie. nie czyścić chemicznie. W przypadku nadmiernego zesztywnienia części skórzanej rękawic zwilżyć skórę roztworem gliceryny i wody w stosunku 1:20 CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 | Rękawice występują w następujących wielkościach: - 10 – 580-630 mm - 11 – 620-650 mm # Konserwacja - Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni rękawic usunąć przyczepione zanieczyszczenia. Okres trwałości - Można stosować do oznak zniszczenia - Nie należy stosować rękawic z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia - Własności rękawic w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu Instrukcja transportu i przechowywania - Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem - Przechowywać w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem Instrukcja konserwacji zakopconą i zmatowiałą powierzchnię aluminiowaną lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.. nie prać mechanicznie. nie stosować bielenia. suszyć przez ociekanie. nie czyścić chemicznie. W przypadku nadmiernego zesztywnienia części skórzanej rękawic zwilżyć skórę roztworem gliceryny i wody w stosunku 1:20 CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 |
| Rękawice występują w następujących wielkościach: - 10 – 580-630 mm - 11 – 620-650 mm # Konserwacja - Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni rękawic usunąć przyczepione zanieczyszczenia. Okres trwałości - Można stosować do oznak zniszczenia - Nie należy stosować rękawic z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia - Własności rękawic w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu Instrukcja transportu i przechowywania - Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem - Przechowywać w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem Instrukcja konserwacji zakopconą i zmatowiałą powierzchnię aluminiowaną lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.. nie prać mechanicznie. nie stosować bielenia. suszyć przez ociekanie. nie czyścić chemicznie. W przypadku nadmiernego zesztywnienia części skórzanej rękawic zwilżyć skórę roztworem gliceryny i wody w stosunku 1:20 CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 | Rękawice występują w następujących wielkościach: - 10 – 580-630 mm - 11 – 620-650 mm # Konserwacja - Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni rękawic usunąć przyczepione zanieczyszczenia. Okres trwałości - Można stosować do oznak zniszczenia - Nie należy stosować rękawic z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia - Własności rękawic w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu Instrukcja transportu i przechowywania - Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem - Przechowywać w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem Instrukcja konserwacji zakopconą i zmatowiałą powierzchnię aluminiowaną lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.. nie prać mechanicznie. nie stosować bielenia. suszyć przez ociekanie. nie czyścić chemicznie. W przypadku nadmiernego zesztywnienia części skórzanej rękawic zwilżyć skórę roztworem gliceryny i wody w stosunku 1:20 CIOP 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 1437 |