- Instrukcja użytkowania, przechowania i konserwacji rękawic ochronnych

- Rękawice ochronne dla spawaczy - Weld Glo, Weld Glo Strong

          - Kategoria II

Producent :   PREWENTA SP. Z O.O.

43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 136

Zastosowanie:

Rękawice ochronne dla spawaczy Weld Glo, Weld Glo Strong, TYP A zapewniają ochronę dłoni podczas wykonywania prac spawalniczych i czynności pokrewnych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi.

Zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Rękawice uszkodzone podczas użytkowania (przetarcie, przepalenie, rozdarcie, rozprucie) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Rękawice nie powinny być noszone i używane jeśli na stanowisku pracy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.

Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.

W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych Weld Glo, Weld Glo Strong nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawic i skonsultować się z lekarzem.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/42 oraz spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, 
EN 407:2004, EN 12477:2001,  EN 12477:2001/A1:2005 – typ A.

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.prewenta.com.pl

Objaśnienie oznaczeń:

| 1 | Weld Glo 2 | 11 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GLOPER – Zastrzeżony znak towarowy firmy Prewenta sp.z o.o | 2.Oznaczenie rękawic | 3.Rozmiar rękawic - 11 | 4. Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej | 5. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. |

Znak X -  Badanie nie zostało wykonane, ponieważ nie ma to znaczenia do zamierzonego przeznaczenia.

Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

Zakres dostępnych rozmiarów: 11

Pakowanie Przechowywane i transport:

Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Powinny być  składowane na półkach lub kratownicach, z dala od źródeł ciepła i punktów  świetlnych.

Opakowania dwustopniowe: opakowania jednostkowe – wiązki po 6 par; opakowanie zbiorcze - 60 par karton.

Wyroby przewozić transportem zabezpieczającym przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Konserwacja:

Bezpośrednio po pracy rękawice należy oczyścić z brudu miękką szczotką lub suchą szmatką. Zapocone lub zawilgocone  należy suszyć w pomieszczeniu przewiewnym o temp. pokojowej, w stanie rozłożonym. W przypadku nadmiernego  zesztywnienia skóry zmiękczyć pocierając szmatką zwilżoną w 5% wodnym roztworze gliceryny. Nie prać.

Utylizacja :

Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Uwagi:

Rękawice typu A są zalecane do większości prac spawalniczych z wyjątkiem tych w których wymagana jest duża zręczność, jak np. w przypadku spawania TIG.

Ostrzeżenia:

Obecnie nie istnieje żadna znormalizowana metoda badania pozwalająca wykrywać przenikanie promieniowania UV przez materiały na rękawice, ale stosowane metody konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy zazwyczaj nie pozwalają na przenikanie promieniowania UV.

Rękawice nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wadliwym sprzętem lub pracą pod napięciem. Rezystancja elektryczna może się zmniejszać, jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, co może zwiększyć zagrożenie.

Jednostka notyfikowana uczestnicząca w procesie oceny zgodności:

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. Jednostka Notyfikowana nr 2534 - 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36                      certyfikat numer :